1. Quy ước chung

Mỗi site dùng một dải IP riêng để dễ nhận diện:

| Site | Network |
| --- | --- |
| Bảo Lộc | 10.10.0.0/16 |
| Nha Trang | 10.20.0.0/16 |
| HCM | 10.30.0.0/16 |
| Data Center | 10.100.0.0/16 |

Quy tắc VLAN:

USER       → mạng phòng ban

IOT        → Printer / sensor

CCTV       → Camera

WIFI       → WiFi users

VOICE      → VoIP

MGMT       → quản trị thiết bị

SERVER     → Data Center

Lưu ý: Vì Bảo Lộc là mạng phẳng, ta không cần tạo VLAN riêng cho từng phòng ban. Hai site lớn mới tận dụng VLAN để thể hiện segmentation.

2. Bảo Lộc — Flat Network

2.1 Phòng ban và host

| Phòng ban | Host |
| --- | --- |
| Hành chính | BL-ADMIN-PC01 – PC03 |
| Kinh doanh | BL-SALES-PC01 – PC03 |
| Kế toán | BL-ACC-PC01 – PC03 |
| CNTT | BL-IT-PC01 – PC03 |

→ 12 PC

Thiết bị bổ sung:

| Loại | Host |
| --- | --- |
| Printer | BL-PRN01, BL-PRN02 |
| Camera | BL-CAM01, BL-CAM02 |
| WiFi | BL-AP01 |

2.2 VLAN Bảo Lộc

Dù gọi là Flat Network, mình vẫn tách các loại thiết bị quan trọng để có security/fault domain.

| VLAN | Tên | Subnet | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | USER | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 |
| 30 | IoT | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 |
| 35 | CCTV | 10.10.35.0/24 | 10.10.35.1 |
| 50 | WIFI | 10.10.50.0/24 | 10.10.50.1 |
| 99 | MGMT | 10.10.99.0/24 | 10.10.99.1 |

Host IP

BL-ADMIN-PC01  10.10.10.11

BL-ADMIN-PC02  10.10.10.12

BL-ADMIN-PC03  10.10.10.13

BL-SALES-PC01  10.10.10.21

BL-SALES-PC02  10.10.10.22

BL-SALES-PC03  10.10.10.23

BL-ACC-PC01    10.10.10.31

BL-ACC-PC02    10.10.10.32

BL-ACC-PC03    10.10.10.33

BL-IT-PC01     10.10.10.41

BL-IT-PC02     10.10.10.42

BL-IT-PC03     10.10.10.43

IoT:

BL-PRN01       10.10.30.11

BL-PRN02       10.10.30.12

CCTV:

BL-CAM01       10.10.35.11

BL-CAM02       10.10.35.12

3. Nha Trang — 3-Tier

Nha Trang có 6 phòng ban.

| Phòng ban | PC |
| --- | --- |
| Hành chính | 3 |
| Kinh doanh | 3 |
| Kế toán | 3 |
| Nhân sự | 3 |
| CSKH | 3 |
| CNTT | 3 |
| Tổng | 18 |

Thêm:

- 2 Printer

- 3 Camera

- 1 AP

- 2 IP Phone

→ 26 host đại diện

3.1 VLAN Nha Trang

Ở đây mình đề xuất mỗi phòng ban một VLAN.

| VLAN | Phòng ban | Subnet |
| --- | --- | --- |
| 110 | ADMIN | 10.20.10.0/24 |
| 120 | SALES | 10.20.20.0/24 |
| 130 | ACCOUNTING | 10.20.30.0/24 |
| 140 | HR | 10.20.40.0/24 |
| 150 | CUSTOMER | 10.20.50.0/24 |
| 160 | IT | 10.20.60.0/24 |
| 170 | IoT | 10.20.70.0/24 |
| 175 | CCTV | 10.20.75.0/24 |
| 180 | WIFI | 10.20.80.0/24 |
| 190 | VOICE | 10.20.90.0/24 |
| 199 | MGMT | 10.20.99.0/24 |

Gateway luôn là .1.

Ví dụ:

NT-ADMIN-PC01

10.20.10.11

VLAN 110

GW 10.20.10.1

NT-SALES-PC01

10.20.20.11

VLAN 120

GW 10.20.20.1

NT-ACC-PC01

10.20.30.11

VLAN 130

GW 10.20.30.1

4. Nha Trang — phân bổ Access Switch

Đây là phần rất quan trọng.

NT-CORE

/          \

NT-DIST01       NT-DIST02

/  |  \          / |  \

/   |   \        /  |   \

ACC01 ACC02 ACC03 ACC04 ACC05 ACC06

Phân bổ:

| Switch | Phòng ban |
| --- | --- |
| NT-ACC01 | ADMIN |
| NT-ACC02 | SALES |
| NT-ACC03 | ACCOUNTING |
| NT-ACC04 | HR |
| NT-ACC05 | CUSTOMER |
| NT-ACC06 | IT + IoT/CCTV/WiFi |

Như vậy khi:

NT-ACC02

bị lỗi, AI có thể suy luận:

Phòng Kinh doanh Nha Trang bị ảnh hưởng.

Đây chính là fault domain rất đẹp cho luận văn.

5. HCM — 3-Tier

HCM có 8 phòng ban:

| Phòng ban | PC |
| --- | --- |
| Hành chính | 3 |
| Kinh doanh | 3 |
| Kế toán | 3 |
| Nhân sự | 3 |
| Marketing | 3 |
| CSKH | 3 |
| Kỹ thuật | 3 |
| CNTT | 3 |
| Tổng | 24 |

Thêm:

- 3 Printer

- 4 Camera

- 2 AP

- 2 IP Phone

→ 35 host đại diện

6. VLAN HCM

| VLAN | Phòng ban | Subnet |
| --- | --- | --- |
| 210 | ADMIN | 10.30.10.0/24 |
| 220 | SALES | 10.30.20.0/24 |
| 230 | ACCOUNTING | 10.30.30.0/24 |
| 240 | HR | 10.30.40.0/24 |
| 250 | MARKETING | 10.30.50.0/24 |
| 260 | CUSTOMER | 10.30.60.0/24 |
| 270 | TECHNICAL | 10.30.70.0/24 |
| 280 | IT | 10.30.80.0/24 |
| 290 | IoT | 10.30.90.0/24 |
| 295 | CCTV | 10.30.95.0/24 |
| 296 | WIFI | 10.30.96.0/24 |
| 297 | VOICE | 10.30.97.0/24 |
| 299 | MGMT | 10.30.99.0/24 |

7. HCM Access Layer

HCM-CORE

/        \

DIST01          DIST02

/ |  \           / |  \

/  |   \         /  |   \

ACC01 ACC02 ACC03 ACC04 ACC05 ACC06

Phân bổ:

ACC01 → ADMIN

ACC02 → SALES

ACC03 → ACCOUNTING

ACC04 → HR

ACC05 → MARKETING + CUSTOMER

ACC06 → TECHNICAL + IT + IoT/CCTV/WiFi/Voice

Nếu muốn topology đẹp hơn, ta có thể dùng 8 Access Switch, mỗi phòng ban một switch, nhưng với Mininet thì 6 switch là hợp lý hơn.

8. Data Center — 10 server

Data Center:

DC-SPINE01

/    |     \

/     |      \

LEAF01  LEAF02  LEAF03

\      |      /

\     |     /

DC-SPINE02

│

Servers

Tôi vẫn giữ:

| Server | IP | VLAN |
| --- | --- | --- |
| DC-WEB01 | 10.100.10.11 | 310 |
| DC-WEB02 | 10.100.10.12 | 310 |
| DC-APP01 | 10.100.20.11 | 320 |
| DC-APP02 | 10.100.20.12 | 320 |
| DC-DB01 | 10.100.30.11 | 330 |
| DC-DB02 | 10.100.30.12 | 330 |
| DC-DNS01 | 10.100.40.11 | 340 |
| DC-DHCP01 | 10.100.40.12 | 340 |
| DC-MON01 | 10.100.50.11 | 350 |
| DC-MGMT01 | 10.100.60.11 | 360 |

9. Tổng bảng host

| Site | PC | Printer | Camera | AP | IP Phone | Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo Lộc | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nha Trang | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| HCM | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Data Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tổng | 54 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 |

→ 88 host/network endpoint đại diện.

Nhưng đây là điểm quan trọng:

88 host không có nghĩa Mininet bắt buộc phải chạy 88 traffic generator.

Ta có thể có 88 node nhưng chỉ khoảng 15–25 node tạo traffic tích cực.

10. Các loại traffic

Để phục vụ AI, mình sẽ định nghĩa traffic như sau:

PC → Web Server

PC → Application Server

PC → Database

Printer → Management/Application

Camera → Monitoring Server

WiFi → Web/Application

IP Phone → SIP/RTP Server

Monitoring → Network Devices

Đặc biệt:

VOICE

SIP  → signaling

RTP  → real-time media

DSCP EF → high priority

11. QoS

Có thể thiết kế policy:

| Traffic | DSCP | Priority |
| --- | --- | --- |
| VoIP RTP | EF (46) | Very High |
| VoIP SIP | CS3/AF31 | High |
| Database | AF21 | High |
| Web/App | AF11 | Medium |
| CCTV | AF21 | Medium |
| File Transfer | BE | Low |

Khi WAN congestion:

WAN CONGESTION

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

VoIP       Web        File

│          │          │

HIGH       MEDIUM      LOW

│          │          │

└──────────┴──────────┘

│

QoS Scheduler

12. Fault domain

Đây là phần mình nghĩ bạn nên đưa vào thiết kế ngay từ đầu.

Ví dụ:

Fault 1 — Access

NT-ACC02 DOWN

↓

NT-SALES affected

↓

AI RCA

↓

SDN Controller

↓

Alternative path

Fault 2 — Distribution

NT-DIST01 DOWN

↓

Multiple departments affected

↓

AI identifies common dependency

↓

Reroute via DIST02

Fault 3 — WAN

HCM ─── MPLS ─── DC

↓

DEGRADED

↓

AI

↓

SD-WAN Controller

↓

Internet VPN

Fault 4 — QoS

WAN congestion

↓

VoIP latency/jitter ↑

↓

AI detects QoS anomaly

↓

Traffic steering

+

QoS priority

13. Toàn bộ mapping cuối cùng

AI

│

┌──────────┴──────────┐

│                     │

SDN                   SD-WAN

│                     │

▼                     ▼

┌────────┐          ┌───────────┐

│  LAN   │          │    WAN    │

└────┬───┘          └─────┬─────┘

│                    │

┌─────┴──────┐             │

│            │             │

USER         IoT            │

│            │             │

VLAN          VLAN            │

│            │             │

PC/Dept     Printer/CCTV       │

│

┌───────────┼───────────┐

│           │           │

Bảo Lộc     Nha Trang      HCM

Flat         3-Tier       3-Tier

│           │           │

└───────────┼───────────┘

│

▼

DATA CENTER

Spine / Leaf

│

WEB / APP / DB / INFRA

Đây là baseline mình khuyên chốt

Bảo Lộc

- 4 phòng ban

- 12 PC

- IoT + CCTV + WiFi

- Flat

Nha Trang

- 6 phòng ban

- 18 PC

- IoT + CCTV + WiFi + Voice

- 3-Tier

HCM

- 8 phòng ban

- 24 PC

- IoT + CCTV + WiFi + Voice

- 3-Tier

Data Center

- Spine-Leaf

- 10 server

- Web / App / DB / Infrastructure / Monitoring

Điểm quan trọng: ta không chỉ thiết kế topology mà còn định nghĩa ngay fault domain, VLAN, IP, loại host và loại traffic. Như vậy khi chuyển sang Mininet, gần như chỉ còn việc code topology + routing + OpenFlow + traffic generator + fault injection, chứ không phải thiết kế lại từ đầu.