Đn.

ROADMAP TRIỂN KHAI MẠNG DOANH NGHIỆP TỰ PHỤC HỒI

Kiến trúc cuối cùng

┌─────────────────────────────┐

│      AI FAULT-RECOVERY      │

│                             │

│ Telemetry Collector         │

│ Anomaly Detection           │

│ Root Cause Analysis         │

│ Recovery Decision Engine    │

└──────────────┬──────────────┘

│

┌─────────────────┴─────────────────┐

│                                   │

SDN Controller                     SD-WAN Controller

│                                   │

──────┴────────────── ENTERPRISE ─────────┴──────

│                                   │

┌─────────┼─────────┐                ┌───────┴───────┐

│         │         │                │               │

Bảo Lộc  Nha Trang    HCM             MPLS         Internet

Flat      3-Tier     3-Tier            │               │

│         │         │             ┌──┴──┐        ┌───┴───┐

│         │         │             │     │        │       │

└─────────┴─────────┴─────────────┘     │      VPN      │

│               │

LTE              5G

│               │

└───────┬───────┘

│

DATA CENTER

Spine / Leaf

│

WEB / APP / DB

PHASE 0 — Chuẩn hóa môi trường

Mục tiêu

Tạo môi trường mô phỏng có thể tái lập.

Thành phần

Ubuntu

├── Mininet

├── Open vSwitch

├── Python

├── iproute2

├── iperf3

├── tcpdump

├── Wireshark

└── Git

Controller:

SDN Controller

└── Ryu / ONOS / OpenDaylight

AI:

Python

├── NumPy

├── Pandas

├── Scikit-learn

└── ML model

Kiểm tra

sudo mn --test pingall

Checkpoint:

Mininet chạy ổn định và topology mẫu có thể khởi tạo/xóa/rebuild tự động.

PHASE 1 — Xây dựng Enterprise Topology

Đây là phase đầu tiên thực sự của mạng.

Bảo Lộc

BL

│

└── BL-SW

├── ADMIN

├── SALES

├── ACCOUNTING

├── IT

├── IoT

├── CCTV

└── WIFI

Nha Trang

NT-CORE

/       \

DIST01       DIST02

/ | \         / | \

ACC01 ACC02 ACC03 ACC04 ...

HCM

HCM-CORE

/        \

DIST01        DIST02

/ |  \        / |  \

ACC01 ACC02 ... ACC06

Data Center

SPINE01          SPINE02

/ |  \           / |  \

/  |   \         /  |   \

LEAF01 LEAF02     LEAF03 LEAF04

│      │          │      │

└──────┴──────────┴──────┘

│

Servers

Checkpoint

Topology created

↓

All nodes reachable at L2

PHASE 2 — VLAN + IP Addressing

Bảo Lộc

| VLAN | Mạng |
| --- | --- |
| 10 USER | 10.10.10.0/24 |
| 30 IoT | 10.10.30.0/24 |
| 35 CCTV | 10.10.35.0/24 |
| 50 WIFI | 10.10.50.0/24 |
| 99 MGMT | 10.10.99.0/24 |

Nha Trang

110 ADMIN

120 SALES

130 ACCOUNTING

140 HR

150 CUSTOMER

160 IT

170 IoT

175 CCTV

180 WIFI

190 VOICE

199 MGMT

Network:

10.20.x.0/24

HCM

210 ADMIN

220 SALES

230 ACCOUNTING

240 HR

250 MARKETING

260 CUSTOMER

270 TECHNICAL

280 IT

290 IoT

295 CCTV

296 WIFI

297 VOICE

299 MGMT

Network:

10.30.x.0/24

Data Center

310 WEB

320 APP

330 DB

340 INFRA

350 MONITORING

360 MGMT

Network:

10.100.x.0/24

Checkpoint

Kiểm tra:

Host → Host cùng VLAN

và:

VLAN isolation

PHASE 3 — L2 Switching + RSTP

Cấu hình:

- Access port

- Trunk

- VLAN

- RSTP

- Root bridge

- STP priority

Ví dụ:

CORE

│

├──── DIST01

│       │

│       └── ACC

│

└──── DIST02

│

└── ACC

Tạo redundancy.

Fault test

DIST01 ── X ── CORE

Kiểm tra RSTP convergence.

Checkpoint

Khi một link L2 bị lỗi, topology không bị loop và kết nối được khôi phục.

PHASE 4 — L3 Routing + OSPF

Triển khai:

Inter-VLAN Routing

+

OSPF

Ví dụ:

HCM-DIST01

HCM-DIST02

HCM-CORE

OSPF:

Area 0

Các site:

BL ─── HCM ─── DC ─── NT

Kiểm tra

show ip route

show ip ospf neighbor

Fault

CORE ── X ── DIST

OSPF phải hội tụ lại.

PHASE 5 — Gateway Redundancy với VRRP

Ví dụ Nha Trang:

DIST01

10.20.10.2

DIST02

10.20.10.3

Virtual Gateway

10.20.10.1

PC

│

▼

10.20.10.1

│

├── DIST01

└── DIST02

Nếu DIST01 chết:

DIST01 DOWN

↓

DIST02 MASTER

↓

Gateway vẫn 10.20.10.1

Checkpoint

Gateway vẫn hoạt động khi một thiết bị Distribution bị lỗi.

PHASE 6 — DHCP + DNS + NTP

DHCP

Server:

DC-DHCP01

10.100.40.12

Các VLAN dùng DHCP Relay.

Ví dụ:

HCM-SALES

10.30.20.0/24

Pool:

10.30.20.100 - 10.30.20.200

DNS

DC-DNS01

10.100.40.11

Records:

www.enterprise.local

app.enterprise.local

db.enterprise.local

sip.enterprise.local

monitor.enterprise.local

NTP

DC-MGMT01

│

┌───┼────┐

BL  NT   HCM

Checkpoint

Một PC mới:

DHCP

↓

IP

↓

DNS

↓

NTP

hoạt động hoàn chỉnh.

PHASE 7 — ACL + Firewall + Segmentation

ACL

Ví dụ:

USER → WEB       ALLOW

WEB → APP        ALLOW

APP → DB         ALLOW

CCTV → DB        DENY

IoT → USER       DENY

Firewall

Internet:

INTERNET

│

FIREWALL

│

SD-WAN

Data Center:

SD-WAN

│

DC FIREWALL

│

├── DMZ

│    └── WEB

│

└── INTERNAL

├── APP

└── DB

Checkpoint

Security policy hoạt động đúng.

PHASE 8 — Data Center Services

10 server:

WEB01

WEB02

APP01

APP02

DB01

DB02

DNS01

DHCP01

MON01

MGMT01

Load Balancing

VIP

│

HAProxy

/     \

WEB01   WEB02

Nếu WEB01 chết:

WEB01 DOWN

↓

HAProxy

↓

WEB02

Checkpoint

Service vẫn hoạt động khi một Web Server lỗi.

PHASE 9 — WAN Transport

Đây là phase cần đặc biệt chú ý.

Bạn muốn:

MPLS | Internet | LTE | 5G | VPN

Mình sẽ mô phỏng thành 5 WAN transport độc lập.

DC

│

SD-WAN Controller

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

│                 │                 │

Branch            Branch            Branch

│                 │                 │

┌────┼────┬────┬────┐  │

│    │    │    │    │

MPLS Internet LTE  5G VPN

Đặc tính mô phỏng

| Transport | Bandwidth | Delay | Loss |
| --- | --- | --- | --- |
| MPLS | 100 Mbps | 20 ms | 0.1% |
| Internet | 100 Mbps | 40 ms | 0.5% |
| LTE | 30 Mbps | 60 ms | 1% |
| 5G | 200 Mbps | 15 ms | 0.3% |
| VPN | 50 Mbps | 50 ms | 0.8% |

Đây chỉ là giá trị mô phỏng ban đầu, sau đó bạn có thể điều chỉnh để tạo các scenario khác nhau.

PHASE 10 — SD-WAN

SD-WAN Edge tại từng site:

SD-WAN EDGE

│

┌─────────────┼─────────────┐

│             │             │

MPLS       INTERNET        LTE

│             │             │

└─────────────┼─────────────┘

│

5G

│

VPN

Controller duy trì trạng thái:

Path

Latency

Jitter

Loss

Bandwidth

Availability

Policy ban đầu

Voice      → MPLS

Database   → MPLS

Business   → 5G

Web        → Internet

Backup     → VPN/Internet

Fault

MPLS DOWN

↓

SD-WAN Controller

↓

Select 5G / Internet

↓

Traffic continues

PHASE 11 — QoS + VoIP

Voice VLAN:

NT VLAN 190

HCM VLAN 297

Asterisk:

DC

│

└── SIP Server

Traffic:

SIP

RTP

QoS:

RTP

↓

DSCP EF

↓

Priority Queue

Test

Tạo congestion:

iperf3

↓

WAN saturation

Đo:

Latency

Jitter

Packet Loss

Throughput

PHASE 12 — Monitoring + Telemetry

Đây là nguồn dữ liệu của AI.

Thu thập:

CPU

Memory

Interface utilization

Link status

Latency

Jitter

Packet loss

Throughput

Queue drops

OSPF state

STP state

VRRP state

WAN path state

Nguồn:

SNMP

OpenFlow

ICMP

iperf3

Syslog

Flow statistics

Pipeline:

Network

↓

Telemetry Collector

↓

Time-series data

↓

AI

PHASE 13 — Event Correlation

Kết hợp:

Telemetry

+

Syslog

+

Topology

+

Routing

+

Flow

Ví dụ:

10:00:01 Interface utilization ↑

10:00:02 Packet loss ↑

10:00:03 OSPF neighbor DOWN

10:00:04 Route changed

AI nhìn toàn bộ chuỗi này thay vì chỉ nhìn một metric.

PHASE 14 — SDN Controller

SDN Controller điều khiển LAN.

SDN Controller

│

OpenFlow

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

HCM SW       NT SW       BL SW

Chức năng:

Flow installation

Flow modification

Flow deletion

Path selection

QoS policy

Ví dụ:

Host A

↓

Path 1

bị lỗi:

AI

↓

SDN Controller

↓

Install Path 2

PHASE 15 — AI Anomaly Detection

Input:

Latency

Jitter

Loss

Throughput

CPU

Memory

Queue

Link state

Model ban đầu:

Isolation Forest

Pipeline:

Telemetry

↓

Feature Engineering

↓

Normalization

↓

Anomaly Detection

↓

Anomaly Score

Ví dụ:

Normal = 0.1

Normal = 0.2

Normal = 0.3

Anomaly = 0.94

PHASE 16 — AI Root Cause Analysis

AI phải xác định:

Nguyên nhân nào gây anomaly?

Ví dụ:

Latency ↑

Loss ↑

Jitter ↑

Interface utilization = 98%

↓

RCA

↓

WAN congestion

Hoặc:

10 hosts mất kết nối

↓

Tất cả cùng Access Switch

↓

Switch link DOWN

↓

RCA = Access link failure

PHASE 17 — Recovery Decision Engine

AI quyết định hành động.

Ví dụ:

LAN

Link Failure

↓

Alternative path available?

↓

YES

↓

SDN Controller

↓

Install alternate flow

WAN

MPLS degraded

↓

5G healthy?

↓

YES

↓

SD-WAN Controller

↓

Steer traffic to 5G

QoS

Voice degradation

↓

Increase QoS priority

+

Change WAN path

PHASE 18 — AI → Controller

Đây là điểm nhấn kiến trúc của luận văn.

AI

│

Recovery Decision

│

┌──────────┴──────────┐

│                     │

▼                     ▼

SDN Controller        SD-WAN Controller

│                     │

OpenFlow              Policy/API

│                     │

▼                     ▼

LAN                    WAN

AI không trực tiếp cấu hình switch/router.

Controller mới là lớp thực thi.

PHASE 19 — Fault Injection

Đây là nơi bắt đầu thực nghiệm.

F1 — Link failure

Link DOWN

F2 — Switch failure

Switch DOWN

F3 — OSPF failure

Neighbor DOWN

F4 — MPLS failure

MPLS DOWN

F5 — Internet failure

Internet DOWN

F6 — LTE failure

LTE DOWN

F7 — 5G failure

5G DOWN

F8 — VPN failure

VPN DOWN

F9 — WAN degradation

Delay ↑

Loss ↑

Jitter ↑

F10 — Congestion

Bandwidth saturation

F11 — VoIP degradation

Jitter ↑

Packet loss ↑

Latency ↑

F12 — Server failure

WEB01 DOWN

PHASE 20 — Self-Healing Loop

Đây là vòng lặp trung tâm của luận văn.

┌──────────────────┐

│     NETWORK      │

└────────┬─────────┘

│

Telemetry

│

▼

┌──────────────────┐

│      DETECT      │

└────────┬─────────┘

│

Anomaly

│

▼

┌──────────────────┐

│       RCA        │

└────────┬─────────┘

│

Root Cause

│

▼

┌──────────────────┐

│     DECISION     │

└────────┬─────────┘

│

Recovery Action

│

┌────────────┴────────────┐

▼                         ▼

SDN Controller            SD-WAN Controller

│                         │

▼                         ▼

LAN                       WAN

│                         │

└────────────┬────────────┘

│

Recovery

│

▼

New Telemetry

│

└───────────────► VERIFY

PHASE 21 — Đánh giá

Mỗi scenario phải đo:

Detection Time

Fault → AI Detection

RCA Time

Detection → Root Cause

Decision Time

RCA → Recovery decision

Recovery Time

Decision → Service restored

MTTR

MTTR =

Fault → Service restored

Ngoài ra đo:

Packet Loss

Latency

Jitter

Throughput

Availability

QoS

Bộ test case cuối cùng

Mình khuyên bạn cuối cùng có khoảng 10–12 scenario:

| ID | Sự cố | Controller | Recovery |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Access link failure | SDN | Alternate path |
| F02 | Distribution failure | SDN | VRRP/OSPF |
| F03 | OSPF link failure | SDN | Route reconvergence |
| F04 | MPLS down | SD-WAN | Internet |
| F05 | Internet down | SD-WAN | MPLS/5G |
| F06 | LTE down | SD-WAN | 5G/MPLS |
| F07 | 5G degradation | SD-WAN | MPLS |
| F08 | VPN failure | SD-WAN | Other transport |
| F09 | WAN congestion | SD-WAN | Traffic steering |
| F10 | VoIP degradation | SD-WAN + QoS | QoS/path change |
| F11 | WEB server failure | Load Balancer | WEB02 |
| F12 | Multi-metric anomaly | AI | Automated recovery |

Thứ tự thực hiện thực tế

Đừng bắt đầu từ AI. Hãy làm đúng thứ tự này:

01. Mininet

↓

02. Topology

↓

03. VLAN + IP

↓

04. RSTP

↓

05. OSPF

↓

06. VRRP

↓

07. DHCP + DNS + NTP

↓

08. ACL + Firewall

↓

09. Data Center

↓

10. Load Balancing

↓

11. 5 WAN transports

↓

12. SD-WAN

↓

13. QoS + VoIP

↓

14. Monitoring

↓

15. Telemetry

↓

16. Syslog + Event Correlation

↓

17. SDN Controller

↓

18. AI Detection

↓

19. AI RCA

↓

20. AI Decision

↓

21. Controller Automation

↓

22. Fault Injection

↓

23. Evaluation

Một điểm mình đặc biệt khuyên chốt: 5 đường MPLS | Internet | LTE | 5G | VPN nên được xem là 5 transport/path của SD-WAN, không phải 5 mạng vật lý mà bạn phải dựng đầy đủ. Trong Mininet, mỗi transport chỉ cần là một path riêng với đặc tính mạng riêng. Như vậy bạn có thể dễ dàng tạo hàng loạt kịch bản DOWN / DEGRADED / CONGESTED để AI học và kiểm thử mà topology vẫn quản lý được.